| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 38/2018 | Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (2018)» |
| --- | --- |
|  | Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  | Προϋπολογισμός: 35.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του ∆ήμου, Δημοτικά κτίρια κτλ , όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αρμόδιο συνεργείο του ∆ήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα.

Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPV | Μέτρησης |  |
| Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες |  |  |  |  |
| Α1 | Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 | 31532100-5 | τεμ. | 50 |
| Α2 | λαμπτήρες τύπου LED 15w E27 1380LM 6000K 30.000HR | 31532100-5 | τεμ. | 1100 |
| Α3 | λαμπτήρες τύπου LED 15w E27 ψυχρό stickiscw |  | τεμ. | 1310 |
| Α4 | λαμπτήρες τύπου LED 48w εξωτερικών χώρων E27 230V 6000K 4650lm 30.000HR | 31532100-5 | τεμ. | 200 |
| Α5 | λαμπήρες μανόλια 30w εξωτερικών χώρων E27 3300LM 6500K 40.000HR | 31532100-5 | τεμ. | 150 |
| Α6 | λαμπήρες μανόλια LED 60w E40 ψυχρό εξωτερικών χώρων E27 |  | τεμ. | 100 |
| Α7 | λαμπήρες μανόλια LED 80w E40 ψυχρό εξωτερικών χώρων E40 |  | τεμ. | 20 |
| Α8 | Λαμπτήρες 36w οικονομίας ψυχρό |  | τεμ. | 500 |
| Α9 | Λάμπες γλομπέ 18w τύπο LED εξωτερικών χώρων E27 6000K 1690lm 30.000hr | 31532100-5 | τεμ. | 250 |
| Α10 | Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W | 31532910-6 | τεμ. | 50 |
| Α11 | Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W | 31532910-6 | τεμ. | 75 |
| Α12 | Λαμπτήρας 400W HQI-E40 Για προβολείς Ιωδείου Μετάλλου σωληνοτή | 31531000-7 | τεμ. | 80 |
| Α13 | Προβολείς Γηπέδων 400w HQI IP65 ΜΑΥΡΟΣ Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης | 31518600-6 | τεμ. | 50 |
| Β. Ασφάλειες |  |  |  |  |
| Β1 | Ρελέ φορτίου 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Β2 | Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης 20Α | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| Β3 | Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης 3x20 Α | 31681410-0 | τεμ. | 5 |
| Β4 | Ηλεκτροπληξίας 2Χ40Α | 31681410-0 | τεμ. | 5 |
| Β5 | Ηλεκτροπληξίας 4Χ40Α | 31681410-0 | τεμ. | 5 |
| Β6 | Ασφάλειες αυτοματάκια 16Α | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| Β7 | Ραγοδιακόπτης 1Χ63Α | 31681410-0 | τεμ. | 4 |
| Β8 | Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α | 31681410-0 | τεμ. | 3 |
| Β9 | διαροής ηλεκτροπληξίας 4Χ63Α | 31681410-0 | τεμ. | 2 |
| Β10 | Ασφάλειες απλές 16+20Α | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Β11 | Ασφάλειες απλές 25+35Α | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| Β12 | Ασφάλειες απλές 50+63Α | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Β13 | Ασφάλειες Νεοζέτ 25+35Α | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Β14 | Ασφάλειες Νεοζέτ 50+63Α | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Β15 | Αφάλειες γιάλινες 2-3-4-5 Α | 31681410-0 | τεμ. | 200 |
| Γ. Μετασχηματιστές |  |  |  |  |
| Γ1 | Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI | 31170000-8 | τεμ. | 50 |
| Γ2 | Μετασχηματιστής 250W Νατρίου | 31170000-8 | τεμ. | 30 |
| Δ. Καλώδια |  |  |  |  |
| Δ1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ | 31320000-5 | μ.μ | 100 |
| Δ2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ | 31320000-5 | μ.μ. | 100 |
| Δ3 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ. Κουλούρα 100μ.(μπλέ μαύρο κίτρινο) | 31320000-5 | μ.μ | 500 |
| Δ4 | Καλώδιο NYΥ 5Χ1,5 | 31320000-5 | μ.μ. | 100 |
| Δ5 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x2,5 | 31320000-5 | μ.μ | 600 |
| Δ6 | Καλώδιο εύκαμπτο 3x1 | 31320000-5 | μ.μ. | 100 |
| Δ7 | Καλώδιο εύκαμπτο 2x1 | 31320000-5 | μ.μ | 100 |
| Δ8 | NYY 3X1,5 | 31320000-5 | μ.μ. | 100 |
| Δ9 | NYY 3X2,5 | 31320000-5 | μ.μ | 100 |
| Δ10 | ΝΥΥ 5Χ2,5 | 31320000-5 | μ.μ. | 100 |
| Ε. Φωτιστικά |  |  |  |  |
| Ε1 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 (γλόμπος περίβλημα και βάση) | 34993000-4 | τεμ. | 15 |
| Ε2 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 | 34993000-4 | τεμ. | 40 |
| Ε3 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40 φιμέ | 34993000-4 | τεμ. | 20 |
| Ε4 | Φωτιστικό led 1,5 μετρ. 70w εξωτ. Χώρων (σκαφάκι) 6000Κ 6560ΛΜ 1562μμ ΙP66 στεγανό | 34993000-4 | τεμ. | 10 |
| Ε5 | Προβολέας τύπου LED 150w προβολείς 6000K 13600lm 30.000hr για χρήση εξωτερικών χώρων γήπεδα κτλ. | 31532100-5 | τεμ. | 50 |
| Ε6 | Μπράτσα τύπου ΔΕΗ για κολώνες φωτισμού πλήρες |  |  | 20 |
| ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ |  |  |  |  |
| ΣΤ1 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22 W | 31532500-9 | τεμ. | 50 |
| ΣΤ2 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 80W | 31532500-9 | τεμ. | 50 |
| ΣΤ3 | Εκκινητής 400 W : Στάρτερ | 31532500-9 | τεμ. | 70 |
|  | Λαμπτήρων Νατρίου/HQI sodium |  |  |  |
| Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ |  |  |  |  |
| Ζ1 | Διακόπτης εξωτερικός μονός στεγανός | 31224100-3 | τεμ. | 10 |
| Ζ2 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός διπλός | 31224100-3 | τεμ. | 10 |
| Ζ3 | Πρίζα σούκου εξωτερική στεγανή με καπάκι | 31224100-1 | τεμ. | 15 |
| Ζ4 | Πρίζα σούκου εσωτερική χωνευτή | 31224100-1 | τεμ. | 15 |
| Ζ5 | Διακόπτης χωνευτός απλός μονός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ6 | Διακόπτης χωνευτός απλός διπλός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ7 | Ντουϊ πορσελάνης Ε27 | 31532000-4 | τεμ. | 20 |
| Ζ8 | Φις αρσενικά σούκου | 31532000-4 | τεμ. | 20 |
| Ζ9 | Φις Θυληκά σούκου | 31532000-4 | τεμ. | 20 |
| Η. Ρελέ κ.λ.π. |  |  |  |  |
| Η1 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 38750000-7 | τεμ. | 15 |
| Η2 | Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό μέρας νύχτας | 38750000-7 | τεμ. | 20 |
| Η3 | Ρελέ ισχύος 4Χ25Α | 38750000-7 | τεμ. | 5 |
| Η4 | Ρελέ ισχύος 4Χ40Α | 38750000-7 | τεμ. | 4 |
| Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά |  |  |  |  |
| Θ1 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1 Σειράς μεταλλικούς | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ2 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2 Σειρών μεταλλικός ΚΥΒΑ | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ3 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 Σειρών | 31214300-2 | τεμ. | 3 |
| Θ4 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς |  | τεμ. | 2 |
| Θ5 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 2 σειράς |  | τεμ. | 2 |
| Θ6 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 3 σειράς |  | τεμ. | 3 |
| Θ7 | Βάσεις γλόμπου κυρτές | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Θ8 | Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10Χ10 | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Θ9 | Δεματικά καλωδίων 350χιλ | 31681410-0 | Σετ 100 τεμ. | 10 |
| Θ10 | Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| Θ11 | Ταινίες φαρδιές |  | τεμ. | 21 |
| Θ12 | Πισοταινία φαρδιά | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Θ13 | Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά |  | τεμ. | 4 |
| Θ14 | Θερμομαγνητικά 10-16Α |  | τεμ. | 3 |
| Θ15 | Θερμομαγνητικά 6-10Α |  | τεμ. | 3 |

- Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.

- Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή - εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.)

- θα παραδίδονται τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά από τα οποία θα προκύπτουν και οι ζητούμενες προδιαγραφές.

- Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

- Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τα οποία θα ισχύουν κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. Για τα παραπάνω πιστοποιητικά θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομιστούν μέχρι την υπογραφή της οικείας συμβάσεως και εάν αυτό ζητηθεί από τον Δήμο.

- Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο Δήμος έχει το δικαίωμα επαλήθευσης του CE σε ειδικό πιστοποιημένο εργαστήριο και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

- Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

- Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

- Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Ειδικότερα για το κάθε είδος της προμήθειας θα ισχύει:

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.

Α Λυχνίες - Λαμπτήρες

Α1 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W & 150W

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α1 |
| --- | --- |
| Είδος | Ατμών νατρίου |
| Σχήμα | Αχλαδωτή |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 250W |
| Κάλυκας | Ε40 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A+ |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=31.500Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | <= 3000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=20.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α2  Λάμπες LED E27 15W ψυχρού τύπου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A2 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 15 W |
| Ισοδυναμία ισχύος: | 150W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=1380 Lumen |
| Dimming | Ναι (εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές LED Dimming) |
| Τύπος χρώματος | Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | Δέσμη 260° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α3  Λάμπες LED E27 15W ψυχρού sticker cw

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A3 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 15 W |
| Ντουϊ | Ε27 |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=1400 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | >Δέσμη 260° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α4  Λάμπες LED E27 48W  εξωτ. χώρων

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A4 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 48 W |
| Ντουϊ | Ε27 |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=4600 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | >Δέσμη 260° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > 30.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α5  Λάμπες μανόλια  LED εξωτερκού χώρου 30W Ε27 ψυχρού

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A5 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 30 W |
| Ισοδυναμία ισχύος: | 300W |
| Τάση | 230V AC |
| Φωτεινότητα | 3300 Lumen |
| Dimming | Ναι (εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές LED Dimming) |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6500Κ |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | Δέσμη 360° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > =40.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α6  Λάμπες μανόλια  LED εξωτερικού χώρου 60W Ε40 ψυχρού

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A6 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 60 W |
| Ντουϊ: | Ε40 |
| Τάση | 230V AC |
| Φωτεινότητα | >=6600 Lumen |
| Dimming | Ναι (εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές LED Dimming) |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6500Κ |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | Δέσμη 360° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > =40.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE |

Α7  Λάμπες μανόλια  LED εξωτερικού χώρου 80W Ε40 ψυχρού

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A7 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 80 W |
| Ντουϊ: | Ε40 |
| Τάση | 230V AC |
| Φωτεινότητα | >=8800 Lumen |
| Dimming | Ναι (εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές LED Dimming) |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6500Κ |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | Δέσμη 360° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > =40.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE |

Α8  Λαμπτήρες 36w οικονομίας ψυχρό

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A8 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 36 W |
| Ντουϊ: | E27 |
| Τάση | 230V |
| Φωτεινότητα | >=2500lm |
| Τύπος χρώματος | 6400K |
| Γωνία διάχυσης φωτός | 360o |
| Διάρκειας ζωής | >=10.000hr |
| Πιστοποιητικά | CE |

Α9  Λάμπες γλομπέ 18w LED  εξωτερικών χώρων Ε27 6000Κ 1690lm 30000hr

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A9 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες γλομπέ |
| Ισχύς | 18 W |
| Ντουϊ: | Ε27 |
| Τάση | 230V AC |
| Φωτεινότητα | >=1690 Lumen |
| Dimming | Ναι (εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές LED Dimming) |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6000Κ |
| Τύπος LED | SMD 2835 |
| Γωνία διάχυσης φωτός | Δέσμη 360° μοιρών |
| Διάρκειας ζωής | > =30.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE |

Α10 – Α11  Λυχνία φθορισμού 120εκ./36W  60εκ./18W

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α10 | Α11 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Φθορισμού | Φθορισμού |
| Σχήμα | Σωληνωτή με τουλάχιστον 120 εκ. μήκος και διάμετρο 26χιλ | Σωληνωτή με τουλάχιστον 60 εκ. μήκος και διάμετρο 26χιλ |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V | 180V με 230 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 36W | 18W |
| Κάλυκας | G13 | G13 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=3.000Lm | >=1.100Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | >=4.000 Κ | >=4.000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=8.000Hr | >=8.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS | κατά RoHS |

Α12 –  Λαμπτήρες   400W HQI-E40 για προβολείς ιωδίου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α14 |
| --- | --- |
| Είδος | HQI |
| Σχήμα | Σωληνωτή |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 400W |
| Κάλυκας | Ε40 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=30.000Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | <=3.000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=12.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α13  Προβολείς Γηπέδων  400w HQI IP65 ΜΑΥΡΟΣ Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A13 |
| --- | --- |
| Είδος | Στεγανός IP65 συμμετρικής δέσμης αλουμινίου |
| Σχήμα | Τραπέζιο |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V |
| Ισχύ λειτουργίας | 400W |
| Κάλυκας | E 40 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Συμβατές λάμπες | δέχεται λάμπα HQI 400W Ε40 |
| Υλικά | Αλουμίνιο - Γυαλί |
| Παρατηρήσεις | Η λάμπα δεν συμπεριλαμβάνεται. |

Β Ασφάλειες

Β1 – Ρελέ φορτίου  2Χ25Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β1 |  |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ρελέ φορτίου |  |
| Ονομαστική ένταση | 25 A |  |

Β2 – Ασφαλειοδιακόπτης κίνησης 20Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β2 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ασφαλειοδιακόπτης |
| Τάση λειτουργίας | 230 V/440 V |
| Ονομαστική ένταση | 20 Α |

Β3 – Ασφαλειοδιακόπτης κίνησης   3Χ20Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β3 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ασφαλειοδιακόπτης |
| Τάση λειτουργίας | 400 V |
| Ονομαστική ένταση | 3Χ20 A |

Β4 – Ηλεκτροπληξίας – διαρροής    2Χ40Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β4 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ηλεκτροπληξίας διαρροής |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 2Χ40 Α |

Β5 – Ηλεκτροπληξίας – διαρροής    4Χ40Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β5 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ηλεκτροπληξίας διαρροής |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 4Χ40 Α |

Β6 – Ασφάλειες  - Αυτοματάκια 16 A

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β6 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ασφάλειες Αυτοματάκια κίνησης |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 16 Α |

Β7 –Ραγοδιακόπτες  Γενικούς διακόπτες 1x63 A

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β7 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Γενικοί διακόπτες |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 63 Α |

Β8 – Ραγοδιακόπτες Γενικούς διακόπτες 3x63 A

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β8 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Γενικοί διακόπτες |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 63 A |

Β9 – Γενικούς διακόπτες 4x63 A

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β9 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Γενικοί διακόπτες |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 63 A |

Β10 – Ασφάλειες απλές τήξεως 16 A+20Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β10 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ασφάλεια τήξεως |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 16Α - 20 Α |

Β11 – Ασφάλειες απλές τήξεως 25 A+35Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β11 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ασφάλεια τήξεως |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 25Α -35 Α |

Β12 – Ασφάλειες απλές τήξεως 50 A+63Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β12 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | Ασφάλεια τήξεως |
| Τάση λειτουργίας | 500 V |
| Ονομαστική ένταση | 50Α -63 Α |

Β13 – Βάση ασφαλείας Neozed 25 A +35 Α μονοφασική

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β13 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | ΝΕΟΖΕΤ |
| Τάση λειτουργίας | 230 V/440 V |
| Ονομαστική ένταση | 63 Α |

Β14 – Βάση ασφαλείας Neozed 50 A +63 Α μονοφασική

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β13 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | ΝΕΟΖΕΤ |
| Τάση λειτουργίας | 230 V/440 V |
| Ονομαστική ένταση | 63 Α |

Β15 – Βάση  γιάλινες

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β15 |
| --- | --- |
| Είδος – τύπος | γιάλινες |
| Τάση λειτουργίας |  |
| Ονομαστική ένταση |  |

Γ Μετασχηματιστές

Γ1 –  Μετασχηματιστής  400W για προβολείς HQI

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Γ1 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | HQI |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 400W |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Γ2 Μετασχηματιστής 250W για φωτιστικά ατμών νατρίου sodium

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Γ2 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Νατρίου |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 250W |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Δ  Καλώδια

Δ1 – Δ2 Καλώδιο εύκαμπτο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ1 | Δ2 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | ΝΥΜ | ΝΥΜ |
| Αγωγός | Εύκαμπτος Η05VV-F | Εύκαμπτος Η05VV-F |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1,5 mm2 | 3 χ 2,5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | Ελαστικό | Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων. |  |

Δ3- Καλώδιο ΝΥΑ 1,5

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ3 |
| --- | --- |
| Είδος | ΝΥΑ |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 1.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ4 - Καλώδιο NYY

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ4 |
| --- | --- |
| Είδος | ΝΥΥ |
| Αγωγός | Μονόκλωνος |
| Διατομή καλωδίου | 5 χ 1,5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων και υπόγεια τοποθέτηση στο έδαφος. |

Δ5-  Καλώδιο εύκαμπτο 2x2,5

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ5 |
| --- | --- |
| Είδος | Καλώδιο εύκαμπτο |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 2 χ 2.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ6-  Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,0

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ6 |
| --- | --- |
| Είδος | Καλώδιο εύκαμπτο |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1.0 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ7-  Καλώδιο εύκαμπτο 2x1,0

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ7 |
| --- | --- |
| Είδος | Καλώδιο εύκαμπτο |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 2 χ 1.0 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ8-  Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ8 |
| --- | --- |
| Είδος | Καλώδιο εύκαμπτο |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ9 - Καλώδιο NYY

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ9 |
| --- | --- |
| Είδος | ΝΥΥ |
| Αγωγός | Μονόκλωνος |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 2.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | `Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων και υπόγεια τοποθέτηση στο έδαφος. |

Δ10 - Καλώδιο NYY

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ10 |
| --- | --- |
| Είδος | ΝΥΥ |
| Αγωγός | Μονόκλωνος |
| Διατομή καλωδίου | 5 χ 2.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | `Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων και υπόγεια τοποθέτηση στο έδαφος. |

Ε Φωτιστικά

Ε1 – Ε2 - Ε3 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε1 | Ε2 | Ε3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη για τοποθέτηση επί ιστού ή βραχίονος σε εξωτερικούς χώρους πλατείες πάρκα κτλ. Λυχνιολαβή Ε-27 μαζί με τη βάση τους. |  |  |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μετακρυλικό |  |  |
| Διάμετρος (Φ) | 25εκ | 30εκ | 40εκ |
| Χρώμα | οπάλ – διαφανές - φιμέ – πάγου |  |  |
| Προστασία | στην UV ακτινοβολία |  |  |
| Χρήσεις | Για εξωτερικούς χώρους |  |  |

Ε4-  Φωτιστικό led  1,5μ. 70w   εξωτερικών χώρων (σκαφάκι)

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε4 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτιστικό led 150w εξωτερικών χώρων (σκαφάκι) 6000Κ 6560Lm 1562μμ στεγανό |
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Τύπος | Με πυκνωτή |
| Προστασία | IP66 στεγανό |
| Ντουϊ | Ε 40 |
| Χρήσεις | Φωτιστικό δρόμου Φ.Ο.Π. |
| Τύπος λαμπτήρα | led |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V |
| Ισχύς | 70 W |

Ε5-  Προβολέας Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  250w  Νατρίου ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ E40 NAV 250W ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ  IP65

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε4 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτιστικό Φ.Ο.Π. 250w Νατρίου ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ E40 NAV 250W ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ IP65 |
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Τύπος | Με πυκνωτή |
| Προστασία | IP65 |
| Ντουϊ | Ε 40 |
| Χρήσεις | Φωτιστικό δρόμου Φ.Ο.Π. |
| Τύπος λαμπτήρα | NAV 250W |
| Τάση λειτουργίας | 220-240V |
| Ισχύς | 250 W |

Ε6-  Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου 1 μέτρου   1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε6 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ 1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα |
| Υλικό | Γαλβανισμένος χάλυβας |
| Τύπος | Βραχίονας δρόμου |
| Μήκος | 1 μέτρο |
| Χρήσεις | Για φωτιστικά δρόμου |
| Ενδεικτική φωτογραφία |  |

ΣΤ Εκκινητές – στάρτερ

ΣΤ1 – ΣΤ2   Εκκινητής ( στάτερ)

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | ΣΤ1 | ΣΤ2 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Εκκινητής - σταρτερ | Εκκινητής - σταρτερ |
| Τάση λειτουργίας | 220V με 240V | 220V με 240V |
| Ισχύς λειτουργίας | 4 – 22W | 4 – 65W ή 4-80W |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μεταλλικό | Πλαστικό ή μεταλλικό |
| Χρήση | Λυχνίες φθορίου 18W | Λυχνίες φθορίου 36W και 58 W |

ΣΤ3 Εκκινητές Λαμπτήρων Νατρίου/Hqi  400 W sodium

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | ΣΤ3 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Εκκινητής - σταρτερ |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 240V |
| Ισχύς λειτουργίας | 70 – 400W |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μεταλλικό |
| Κλάση στεγάνωσης | Τουλάχιστον IP20 |
| Χρήση | Λυχνίες νατρίου από 70W έως 400W |

Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις – Ντουϊ

Z1 Διακόπτης εξωτερικός μονός

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ1 |
| --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης στεγανός |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A |
| Μπουτόν | Ένα (1) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z2 Διακόπτης εξωτερικός διπλός

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ2 |
| --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης στεγανός |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A |
| Μπουτόν | Δύο (2) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z3 Πρίζα σούκου εξωτερική

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ3 |
| --- | --- |
| Είδος | Πρίζα εξωτερική με καπάκι |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Υποδοχές | σούκου |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z4 Πρίζα σούκου εσωτερική

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πρίζα σούκου εσωτερική χωνευτή |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Υποδοχές | σούκου |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z5 –  Διακόπτης χωνευτός απλός  μονός

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ5 |
| --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης χωνευτός απλός |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A |
| Μπουτόν | Ένα (1) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z6 Διακόπτης χωνευτός εσωτερικός διπλός

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ6 |
| --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης χωνευτός διπλός |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A |
| Μπουτόν | Δύο (2) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό |

Z7  Ντουί

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ7 |
| --- | --- |
| Είδος | Ντουϊ |
| Σχήμα | Διασπώμενο τύπου ΔΕΗ |
| Υλικό κατασκευής | Πορσελάνη |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 250V |
| Υποδοχή – σπείρωμα | Ε27 |
| Ένταση ρεύματος | >=16Α |

Ζ8-  Φις σούκο αρσενικό

| Αρίθμηση πίνακα ειδών |  | Ζ8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος |  | Σούκο |  |
| Σχήμα |  | Αρσενικό |  |
| Υλικό κατασκευής | PVC |  |
| Τάση λειτουργίας |  | 180V με 250V |  |
| Ένταση ρέυματος |  | >=16Α |  |
| Υλικό κατασκευής |  | Πλαστικό ή PVC |  |

Ζ9 -  Φις σούκο θυληκό

| Αρίθμηση πίνακα ειδών |  | Ζ9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος |  | Σούκο |  |
| Σχήμα |  | θυληκό |  |
| Υλικό κατασκευής | PVC |  |
| Τάση λειτουργίας |  | 180V με 250V |  |
| Ένταση ρέυματος |  | >=16Α |  |
| Υλικό κατασκευής |  | Πλαστικό ή PVC |  |

Η. Ρελέ

Η1  Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η1 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία |
| Θέση ράγας | 1 |
| Τάση λειτουργίας | 180V- 240V |
| Ονομαστική ένταση | >=10A |
| Προγραμματισμός | Αναλογικός - Μηχανικός |
| Λειτουργίας | 24 ώρες |
| Διαστήματα ρύθμισης ON-OFF | Να μπορεί να προγραμματιστεί σε πάνω από δύο διαστήματα το 24ωρο |
| Πόλοι | 2 |
| Διακόπτης | Χειροκίνητη / Αυτόματη Λειτουργία |

Η2  Φωτοκύτταρο στεγανό εξωτερικού χώρου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η2 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας |
| Χρήση | Εξωτερικού χώρου για θερμοκρασιακό εύρος -30/+50C |
| Τάση λειτουργίας | 180V- 240V |
| Ονομαστική ένταση | >=10A |
| Ευαισθησία | Ρυθμιζόμενη από 3 με 50Lux ή μεγαλύτερο |
| Στεγανότητα | IP44 ή IP54 |

Η1 Ρελέ Ισχύος – φορτίου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η1 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ισχύος – φορτίου |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 250V |
| Ονομαστική ένταση | 25Α |
| Επαφές | 4 |
| Φάσεις | Τριφασικό |

Η3 Ρελέ Διαρροής ηλεκτροπληξίας 4x40 A

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η3 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ρελέ ηλεκτροπληξίας |
| Ονομαστική ένταση | 40 A |
| Φάσεις | τριφασικό |

Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά

Θ1 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1σειράς

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ1 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 1 |

Θ2Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ2 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 2 |

Θ3 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ3 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις |  |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 3 |

Θ4 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1σειράς

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ5 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ5 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| 432x340x161 | 432x340x161 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 2 |

Θ6 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ6 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 622x340x161 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 3 |

Θ7 Βάσεις γλόμπου κυρτές

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ7 |
| --- | --- |
| Είδος | βάση γλόμπου κυρτή |
| Υλικό κατασκευής | Βακελίτης που περιλαμβάνει ντουί πορσελάνης. |
| Διάμετρος | 95mm |
| Ύψος max | 66mm |
| Ύψος min | 40mm |

Θ8 Μπουάτ εξωτερικά στεγανά  10Χ10

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ8 |
| --- | --- |
| Είδος | Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10x10 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό PVC ειδικό. |
| Διαστάσεις | 150 x 110 x 70 mm |
| Στεγανότητα | IP 65 |
| Χρώμα Φωτιστικού | Λευκό |

Θ9 Δεματικά καλωδίων  350χιλ

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ9 |
| --- | --- |
| Είδος | Δεματικά καλωδίων |
| Μέγεθος | 4.5X350mm |

Θ10 Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ10 |
| --- | --- |
| Είδος | Πολύμπριζο |
| Θέσεις | 5 (πέντε) σούκο |
| χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Γωνία υποδοχών | 45 μοίρες |

Θ11 Ταινίες φαρδιές

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ11 |
| --- | --- |
| Διαστάσεις |  |
| Χαρακτηριστικά |  |
| Ονομαστική Θερμοκρασία |  |
| Διηλεκτρική Αντοχή |  |
| Αντοχή Τανισης |  |
| Ονομαστικό Πάχος |  |
| Επιμήκυνση |  |
| Εφαρμογές |  |

Θ12 –Πισοταινία -φαρδιά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ12 |  |
| --- | --- | --- |
| Διαστάσεις | 39mmX >=9.1m |  |
| Χαρακτηριστικά | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη για αδιάβροχη προστασία |  |
| Ονομαστική Θερμοκρασία | -40/+90°C |  |
| Διηλεκτρική Αντοχή | >40KV / mm |  |
| Αντοχή Τανισης | 3 Μ |  |
| Ονομαστικό Πάχος | Φ16 mm |  |
| Επιμήκυνση | 750% |  |
| Εφαρμογές | Μόνωση αδιάβροχη προστασία ηλεκτρικών αντικειμένων |  |

Θ13 Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ13 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ14  Θερμομαγνητικά 10-16Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ15 Θερμομαγνητικά 6-10Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

-`

| Ηράκλεια 12-06-2018 | Ηράκλεια 12-06-2018 | Ηράκλεια 12-06-2018 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξαντες Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός ΤΕ | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος |
| Χατζημιχάλης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Δ.Ε. | Μπούσιος Δημήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. | Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. |